注 砂 法; 現場における土の単位体積重量試験（砂置換法）; 報 告 用 紙. 調査名・調査地点 試験年月日 平成 年 月 日 測点番号・深さ：No （ｍ） 天候 所 属 試験者 試 験 用 砂 の 検 定; 検定マスの深さ; Ｈ. 測定器番号; Ｎo.. 測定器および投入した砂重量（一定量）; Ｗ１; ｇ. 測定器重量; Ｗ２; 〃. 投入砂重量; Ｗａ＝Ｗ１－Ｗ２; 〃. 検定容器及び砂重量; Ｗ３; 〃. 検定容器重量; Ｗ４; 〃. 検定容器内砂重量; Ｗｂ＝Ｗ３－Ｗ４; 〃. 検定容器及び残砂重量; Ｗ５; 〃. 測定機内残砂重量; Ｗｃ＝Ｗ５－Ｗ２; 〃. 検定容器の体積; Ｖｃ＝２０６×Ｈ; ㎤. 試験砂の単位体積重量; γｓ＝Ｗｂ／Ｗｃ; ｇ/㎤. 平均値; γｓ; 〃. ベースプレートおよび漏斗を満たす砂重量; Ｗｆ＝Ｗａ－Ｗｂ－Ｗｃ; ｇ. 平均値; Ｗｆ; 〃. 土 の 単 位 体 積 重 量 測 定; 試験孔番号; Ｎo.. 土質名. 土の最大粒径; Ｄｍａｘ; ㎝. 容器番号; Ｎo.. (湿潤土＋容器)の重量; Ｗ６; ｇ. 容器の重量; Ｗ７; 〃. 湿潤土の重量; Ｗｄ＝Ｗ６－Ｗ７; 〃. 測定器および投入砂重量; Ｗ８（Ｗ１）; 〃. 測定器および残砂重量; Ｗ９; 〃. 試験孔にはいった砂の重量; Ｗ１０＝Ｗ８－Ｗ９－Ｗｆ; 〃. 試験孔の体積; Ｖ－Ｗ１０／γｓ; ㎤. 土の湿潤単位体積重量; γｔ＝Ｗｄ／Ｖ; ｇ/㎤. 土の乾燥単位体積重量; γｄ＝100γｔ/100+Ｗ; 〃. 備 考; No. Ｗａ Ｗｂ Ｗｂ Ｗｃ Ｗｗ Ｗｓ Ｗ= ％; No. Ｗａ Ｗｂ Ｗｂ Ｗｃ Ｗｗ Ｗｓ Ｗ= ％; No. Ｗａ Ｗｂ Ｗｂ Ｗｃ Ｗｗ Ｗｓ Ｗ= ％; No. Ｗａ Ｗｂ Ｗｂ Ｗｃ Ｗｗ Ｗｓ Ｗ= ％. 土の最大 粒径; 含水量試験 試料最小量; 粒度試験 最小量. 0.5mm; 100g; 250g. 1.25mm; 200g; 625g; No. Ｗａ Ｗｂ Ｗｂ Ｗｃ Ｗｗ Ｗｓ Ｗ= ％; No. Ｗａ Ｗｂ Ｗｂ Ｗｃ Ｗｗ Ｗｓ Ｗ= ％; No. Ｗａ Ｗｂ Ｗｂ Ｗｃ Ｗｗ Ｗｓ Ｗ= ％; No. Ｗａ Ｗｂ Ｗｂ Ｗｃ Ｗｗ Ｗｓ Ｗ= ％. 2.5mm; 500g; 2,000g. 5.0mm; 1,000g; 4,000g. 平均含水比; 平均含水比 Ｗ= ％; 平均含水比 Ｗ= ％; 平均含水比 Ｗ= ％.